YellowScan 数据结构及其在浅水目标识别场景中的应用

场景：海面下约 2 m 的目标识别与分类

基于 YellowScan 官方资料、ASPRS LAS 规范及当前样例 LAS 字段

日期：2026-09-20

摘要 YellowScan 点云的核心不是单一的 XYZ，而是一组同时描述空间位置、回波结构、辐射响应、采集几何、时间和处理状态的属性。对“海面下约 2 m 目标识别”而言，最有价值的组合通常是：水下几何/海床相对高度 + 强度及其水体传播校正 + Return 结构 + 扫描角/水中光程 + 时间与航带信息。CloudStation 可负责 YellowScan RAW 的地理参考、航带处理和 Navigator 水体分类；自定义目标识别模型建议在导出的 LAS/LAZ 上使用 Python/机器学习完成。

— 研究型工作报告 —

1. 研究目的与数据流程

本报告的目标是：

说明 YellowScan/CloudStation 输出点云的数据结构，以及样例 LAS/TXT 中各字段的含义。

区分“传感器/采集属性”“经过处理生成的属性”和“LAS 元数据”，避免把所有字段都当作原始观测量。

针对海面下约 2 m 的目标识别场景，说明每类数据可如何转化为机器学习/目标识别特征。

给出一条适合科研验证的处理与建模路线。

1.1 YellowScan 数据从 RAW 到 LAS 的典型路径

| 阶段 | 数据/软件 | 主要作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LiDAR RAW | 距离/波形/回波、时间等原始激光观测 |
| 2 | GNSS + IMU | 平台位置与姿态；可通过 POSPac/Qinertia 等形成 SBET/trajectory |
| 3 | CloudStation | RAW 地理参考、时间/航带管理、strip adjustment、Navigator 水体分类、颜色化 |
| 4 | LAS / LAZ / ASCII | X/Y/Z + Intensity + Return + Classification + Time + 其他属性 |
| 5 | CloudCompare / Python / ML | 检查、分割、特征工程、自定义目标识别与精度评估 |

表 1  YellowScan 数据处理链条（概念化）

YellowScan 官方说明 CloudStation 可直接对 Raw YellowScan data 进行 georeferencing，并支持航带时间管理、Navigator iterative water classification，以及 POSPac/Qinertia 的 SBET 集成。CloudStation 还可导出 LAS 1.2/1.4、LAZ，以及字段可配置的 ASCII。 [1][2]

2. 当前样例 LAS/TXT 的字段结构

当前样例文本第一行：

573795.62500000  4893162.00000000  78.73200226  126  135  146  19976.000000  5.000000  5.000000  2.000000  -10.000000  1.000000  1001.000000  229241.651725

| 列 | 字段 | 样例值 | 类别 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–3 | X, Y, Z | 573795.625 / 4893162.000 / 78.732 | 三维坐标 | 已地理参考后的空间位置 |
| 4–6 | R, G, B | 126 / 135 / 146 | 颜色 | 相机/影像颜色化结果；不是激光本身的颜色测量 |
| 7 | Intensity | 19976 | 辐射/回波 | 脉冲返回幅度的系统相关表示 |
| 8 | Return Number | 5 | 回波结构 | 当前点是该发脉冲的第几个离散回波 |
| 9 | Number of Returns | 5 | 回波结构 | 该发脉冲共检测到多少个离散回波 |
| 10 | Classification | 2 | 处理结果 | LAS 分类码；标准 LAS 中 2 通常为 Ground |
| 11 | Scan Angle Rank | -10 | 采集几何 | 激光脉冲相对扫描参考方向的角度信息 |
| 12 | User Data | 1 | 元数据 | 用户/软件自定义 1-byte 字段，需查具体项目定义 |
| 13 | Point Source ID | 1001 | 数据来源 | 点来源标识；常用于来源文件/航带追踪 |
| 14 | GPS Time | 229241.651725 | 时间 | 点被采集时的 GPS 时间标签 |

表 2  当前样例点记录的字段映射

备注： YellowScan 官方 ASCII 导出可配置 Time、X/Y/Z、Intensity、Return Number、Number of Returns、Scan Angles、Range；若点云已分类或颜色化，还可附加 Classification 与 RGB。样例中未出现 Range，但这不代表 YellowScan 数据体系没有 Range 字段。 [1]

3. 数据类别及其物理含义

3.1 空间几何：X, Y, Z

X/Y/Z 是点经过轨迹、姿态、扫描几何和坐标转换后得到的三维位置。它们不是 LiDAR 的原始距离观测，而是 georeferencing 的结果。对水下点而言，还需要确认使用的软件链是否已正确处理空气—水界面折射；如果没有，则水下几何会出现系统性水平/垂直偏差。

3.2 辐射与外观：Intensity 与 RGB

Intensity 表示脉冲返回幅度的整数表示，属于“系统相关”的量。ASPRS LAS 规范将其存储为 16-bit 无符号值，并描述了按传感器动态范围映射到 16-bit 的存储尺度处理；这类“动态范围归一化”并不等于把强度校正成目标的固有反射率。 [7] LAS Intensity通常以16-bit无符号整数存储，并可按照传感器动态范围进行数值尺度映射。这种处理仅属于存储尺度上的归一化或缩放，并不代表已经完成距离、入射角、水深、水体衰减等因素的辐射校正，因此不能直接视为目标的固有反射率。

对于水下数据，强度还受水深、浑浊度、水面状态、传播路径、入射角、目标材料和仪器设置影响。YellowScan 也明确指出，水深增加会因水体吸收与散射降低返回能量，粗糙水面会进一步削弱有效穿透。 [5]

RGB 一般来自相机/正射影像颜色化。它适合陆地区域或水面以上目标；对海面下约 2 m 的目标，除非有经过水下成像与色彩/折射校正的影像，否则不应默认 RGB 能稳定反映水下目标真实颜色。

3.3 回波结构：Return Number 与 Number of Returns

Return Number = r 表示当前点是同一发激光脉冲的第 r 个离散回波；Number of Returns = n 表示该脉冲一共被检测为 n 个离散回波。两者组合比单独使用任意一个字段更有意义，例如 5/5 代表该脉冲的最后一个回波。

在陆地植被中，多回波常反映树冠—枝叶—地面的垂向结构；在浅水测深中，回波序列可能包含水面、水柱散射、水下目标和海床，但离散回波编号并不能固定地等同于某一物理界面，因为峰值检测、波形处理和过滤会改变最终 LAS 中保留的回波。

3.4 采集几何与时间：Scan Angle / GPS Time / Range（若导出）

Scan Angle 描述激光脉冲的扫描角；GPS Time 用于把每个点与 GNSS/IMU trajectory、相机、环境传感器或波形数据同步。Range 若可用，则直接提供扫描器到回波点的量测距离信息，是做传播路径、衰减与几何一致性分析的重要变量。

3.5 处理结果与数据血缘：Classification / User Data / Point Source ID

Classification 是后处理标签，不是激光在采集瞬间“天然知道”的语义类别。CloudStation 的普通 Terrain 分类以 ground/non-ground 为核心；Navigator 工作流还包含 iterative water classification。YellowScan 的海草案例中，CloudStation 将点云分成 land、water surface、water-column noise 和 seafloor，之后再做人工清理和 Random Forest 细分类。 [2][3][6]

User Data 的语义由软件/用户定义，若没有项目文档，不建议直接用于机器学习。Point Source ID 可用于追踪点的来源，并非常适合做航带级质量控制、domain shift 检查，以及避免训练/测试集发生空间泄漏。

4. 在“海面下约 2 m 目标识别”场景中的应用

| 字段/类别 | 在本场景中的价值 | 建议派生特征 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| X/Y/Z | 目标几何、位置、海床相对高度 | 高度差、尺寸、体积、法向、曲率、roughness、planarity、局部密度 | 必须检查水下折射/坐标重建是否已正确处理 |
| Intensity | 材料/目标反射差异的潜在信息 | Raw intensity、局部归一化强度、海床相对强度、深度/光程校正后强度 | 受水深、浑浊度、角度和水面状态显著影响 |
| Return Number + Number of Returns | 水面—水柱—目标—海床的回波结构线索 | single/multi-return、first/last/intermediate、relative return position、邻域 multi-return ratio | 不能硬编码“第2回波=目标”；应作为辅助特征 |
| Scan Angle | 入射几何与折射/水中路径的解释变量 | 角度、与强度/深度的交互项、分角度统计 | 可避免模型把角度效应误学成类别差异 |
| GPS Time | 同步 trajectory、波形和环境状态 | 按时间连接姿态、飞行条带、潮位/水质参数 | 时间基准需统一（GPS week/adjusted GPS time 等） |
| Classification | 先剥离水面、水柱噪声和海床背景 | CloudStation 预分类→生成 ROI/候选区→自定义模型细分目标 | 应当作为前处理/掩膜或辅助标签，不等同于最终目标类别 |
| Point Source ID | 识别航带/来源差异 | 按航带统计强度偏移；按航带/区域划分 train/test | 非常适合防止随机按点切分导致的“虚高准确率” |
| RGB | 可选外观特征 | 颜色比值、局部纹理（若有可靠水下影像） | 未经水下成像校正时优先级较低 |
| Range（若可用） | 传播距离与衰减校正 | air path / water path、距离校正强度、异常回波筛查 | 需要明确折射后真实水中路径，而非简单垂直水深 |

表 3  YellowScan 字段在约 2 m 水下目标识别中的应用矩阵

4.1 Return 信息如何真正用于目标识别

建议不要只把 r 和 n 两个整数直接输入模型，而是构造能表达“回波位置”和“局部回波复杂度”的特征：

single_return = (n = 1)

multi_return = (n > 1)

first_return = (r = 1)

last_return = (r = n)

intermediate_return = (1 < r < n)

relative_return_position = (r − 1) / (n − 1)，仅在 n > 1 时定义

邻域/目标级：single-return ratio、multi-return ratio、mean/max number of returns、first/last/intermediate return ratio

对于约 2 m 浅水目标，Return 特征尤其适合用于“结构复杂度”和“垂向回波上下文”，但不建议单独承担类别判别。几何 + 强度 + Return 的联合建模通常更合理。

4.2 Intensity：应保留 Raw，同时构建校正/相对版本

建议同时保留三类强度：

I_raw：YellowScan/LAS 原始输出强度，保留全部原始信息。

I_relative：相对同一局部海床、同一航带或同一深度区间的强度，例如 target / local-seabed 或 robust z-score。

I_corrected：利用水中传播路径、深度、扫描角和水体衰减模型进行校正后的强度。

一个概念化的水下往返衰减模型可写为： I_measured ∝ I0 · ρ · exp(−2cL) · G(R, θ)，其中 ρ 表示目标反射相关项，c 为水体衰减系数，L 为水中单程路径长度，G 汇集距离、入射角和系统响应。实际建模时不应直接把该式当作“真值公式”，更稳妥的做法是用均匀海床/标靶数据拟合 depth、path length、scan angle 对强度的系统趋势，再把残差作为更接近目标属性的特征。

YellowScan 的 Navigator 海草案例给出一个很强的实践证据：在 CloudStation 基础分类与人工清理后，研究人员用 Random Forest 区分植被与真实海床（sand/rock），其中 point intensity 是最重要变量。 [6]

4.3 Full-waveform 数据：若能获取，优先级高于仅有离散 Return 字段

YellowScan Navigator 是 full-waveform bathymetric LiDAR。LAS 中的 Return Number/Number of Returns 是波形峰值检测后的离散化摘要；如果项目能获取并解码完整波形，应进一步提取 peak amplitude、peak width、peak area、peak spacing、number of peaks、surface–target–bottom separation 等特征。对于水下目标识别，这些波形形状特征通常比单纯的“第几个回波”更接近实际光学响应。 [4]

5. 推荐的机器学习特征体系

| 特征组 | 建议特征 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| A. 几何 | height above seabed, local depth, object height/width/length, roughness, curvature, normals, planarity, linearity, sphericity, point density | 识别目标形状、凸起和表面结构 |
| B. 强度 | I_raw, I_relative, I_corrected, local mean/std, target-to-seabed intensity ratio | 材料/目标反射差异；必须控制水体传播影响 |
| C. Return | r, n, single/multi, first/last/intermediate, relative return position, local return ratios | 描述回波结构和目标/背景复杂度 |
| D. 采集几何 | scan angle, range, estimated underwater path length, incidence proxy | 作为校正变量，并减少采集几何导致的伪分类 |
| E. 时空/来源 | GPS time, Point Source ID, strip ID, local coordinates | 同步、质量控制、跨航带泛化验证 |
| F. Full waveform（如可用） | peak amplitude/width/area, peak count, inter-peak distance, waveform shape statistics | 更直接描述水面/目标/海床的光学响应 |

表 4  推荐的自定义目标识别特征体系

5.1 建议从 Random Forest baseline 开始

对当前阶段，Random Forest 是一个合适的 baseline：对样本量要求相对温和、可处理非线性关系、可混合连续/离散特征，并能通过 permutation importance 或 SHAP 分析 Intensity、Return、几何特征的真实贡献。若后续有大量标注数据，再比较 PointNet++、RandLA-Net 或基于 voxel/transformer 的 3D 模型。

5.2 推荐做特征消融（ablation）

| 模型 | 输入 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| Model A | Geometry only | 确定几何本身能达到的基线 |
| Model B | Geometry + Return | 量化 Return Number / Number of Returns 的增益 |
| Model C | Geometry + I_raw | 测试原始强度是否有效，但可能受水深/角度混淆 |
| Model D | Geometry + I_corrected/relative | 验证强度校正是否提高跨航带/跨区域泛化 |
| Model E | Geometry + Return + corrected intensity + acquisition geometry | 综合模型 |
| Model F（如有） | Model E + waveform features | 评估 full-waveform 的额外价值 |

表 5  推荐的特征消融实验

6. 推荐的完整工作流

CloudStation：完成 RAW georeferencing、trajectory/SBET、strip management/adjustment。

CloudStation Navigator classification：先分离 land / water surface / water-column noise / seafloor，作为基础掩膜或背景结构。

导出 LAS/LAZ，并尽可能同时导出/保留 Range、GPS Time、Scan Angle、Intensity、Return 信息；如可获取则保存 full-waveform。

Python/CloudCompare：构建海床模型，计算 height above seabed、局部法向、roughness、curvature、density 等几何特征。

Intensity 校正：按 depth/path length/scan angle/strip 做趋势建模；同时保留 raw 与 corrected/relative intensity。

目标候选提取：先 point-level segmentation，再对候选点做 clustering，形成 object-level 特征。

Random Forest baseline：训练目标/背景或多类目标识别器，并输出 feature importance。

验证：不要随机按点切分 train/test；优先按空间块、航带或独立场景切分，防止邻近点泄漏导致准确率虚高。

评价：报告 per-class precision/recall/F1、macro-F1、IoU/混淆矩阵，并单独报告跨航带/跨日期泛化。

6.1 为什么建议“点级 + 目标级”两阶段

水下目标识别最终关心的是“一个目标是什么”，而不是每个点独立是什么。因此建议先用点级特征去除明显水面/水柱/海床背景，再将候选点聚类成目标对象；随后加入目标尺寸、形状、强度统计、Return 统计等 object-level 特征进行第二阶段分类。该策略通常比直接逐点分类更符合工程目标。

7. 关键结论

YellowScan LAS 的字段可分为空间几何、辐射/外观、回波结构、采集几何与时间、分类/处理结果、数据来源元数据六大类。

Classification 是后处理结果，不是原始传感器语义；CloudStation 可用于基础地形/水体分类，但自定义目标类别仍建议在外部机器学习流程中完成。

Return Number 与 Number of Returns 在 2 m 浅水目标识别中应作为“回波结构辅助特征”，尤其适合生成 single/multi-return、first/last/intermediate 和局部 return-ratio 特征。

Intensity 具有很高潜力，但 LAS 的 16-bit 存储尺度/动态范围归一化不等同于物理反射率归一化。水深、浑浊度、水面状态、扫描角和水中路径必须纳入校正或模型控制。

对当前场景，最值得优先验证的组合是：几何 + corrected/relative intensity + Return structure + scan angle/path length。

Navigator 为 full-waveform 系统；若能取得完整波形，建议把峰值幅度、宽度、面积和峰间距纳入下一阶段特征体系。

模型验证应按空间块/航带/独立场景切分，而不是随机按点切分。Point Source ID 与 GPS Time 对此非常有用。

8. 参考资料

[1] YellowScan Help Center. “What are the point cloud file formats that I can export?” https://helpcenter.yellowscan.com/knowledge/what-are-the-point-cloud-file-formats-that-i-can-export

[2] YellowScan. “CloudStation: Software for processing LiDAR point cloud data.” https://www.yellowscan.com/products/CloudStation/

[3] YellowScan. “LiDAR Data Processing: Deliverables, and Key Steps.” https://www.yellowscan.com/knowledge/lidar-data-processing-importance-deliverables-and-key-steps/

[4] YellowScan. “Navigator: UAV Bathymetric LiDAR for Shallow Water Survey.” https://www.yellowscan.com/products/navigator-bathymetric-lidar

[5] YellowScan Help Center. “Why can’t I see the bottom of the water body?” https://helpcenter.yellowscan.com/knowledge/why-cant-i-see-the-bottom-of-the-water-body

[6] YellowScan. “Mapping Seagrass Ecosystems in Norway with the YellowScan Navigator LiDAR.” https://www.yellowscan.com/knowledge/mapping-seagrass-ecosystems-in-norway-with-the-yellowscan-navigator-lidar/

[7] ASPRS. LAS Specification 1.4 (official specification series). https://community.asprs.org/leadership-restricted/leadership-content/public-documents/standards

说明：报告中对“2 m 水下目标识别”的特征工程与机器学习方案属于针对本项目的技术建议；YellowScan 功能与字段说明以引用的官方资料为依据。